附件

第三轮四川省生态环境保护督察第二十六项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第三轮四川省生态环境保护督察整改任务清单第二十六项整改任务：深度治理推进滞后。恒业硅业、川辉炉料等4家工业硅和铁合金企业矿热电炉仍为半封闭炉，未按“十四五”规划要求开展深度治理。 |
| --- | --- |
| 整改实施主体 | 金口河区、峨边彝族自治县党委和政府 |
| 整改目标 | 完成3家工业硅企业和1家铁合金企业深度治理。 |
| 整改时限 | 2025年12月 |
| 整改措施 | - 1.2024年8月，已完成恒业硅业公司3套除尘系统密封改造和1套石灰石—石膏法烟气脱硫系统建设。 - 2.2025年12月底前，完成川辉炉料公司、金洋康宁公司散烟收集治理设施升级改造，更换除尘布袋，完善原料堆场污染治理设施。 3.2025年12月底前，改进明达合金公司矿热炉加料方式，更换烟气收集管道，提高烟气收集率。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 已完成恒业硅业公司3套除尘系统密封改造和1套石灰石—石膏法烟气脱硫系统建设。 - 2.（1）金洋康宁硅业公司已对生物菌脱硝塔进行检修；原料（硅石）堆场新建料棚一座；已对3号除尘器布袋整体更换，现已更换1600条。（2）川辉炉料公司2024年9月已邀请第三方公司，现场对炉前、炉台、浇筑区等重点点位散烟收集不完全的问题进行讨论，并启动散烟收集系统升级改造工作，已对浇筑区散烟收集罩维修改造，提高收集率；已对脱硫塔内部和喷淋管道结晶进行清理更换。川辉炉料公司原料堆场卸料口已安装喷淋管道，抑制卸料时产生扬尘；增设围挡，防止扬尘；原料车间新建硅渣库房一间。已更换散烟除尘室布袋35套，3号炉除尘室更换布袋60套。（3）金洋、川辉公司长期坚持在矿热炉加料时单门操作，禁止多门操作，非加料和特殊情况外禁止开门，减少空气进入炉内从而减少氮氧化物的产生。 3.完成改进明达合金公司矿热炉加料方式，更换烟气收集管道，提高烟气收集率。 |