乐山市金口河生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2023-11-30

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2023年11月30日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2023年11月30日－2023年12月10日（10个工作日）。

联系电话：0833－2715922

传 　 真：0833-2715922

通讯地址：乐山市金口河区滨河路四段133号

邮政编码：614700

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目 | 四川省乐山市金口河区金河镇民心村一组（ 103 度 9 分 43.612 秒， 29 度 16 分 49 .872 秒） | 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 2023-11-30 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示本

项目名称：  乐山市金口河吉鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目

建设单位： 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司

编制日期：   二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-511113-07-02-453973 |  |  |
| 建设单位联系人 | 易强 | 联系方式 | 13154980188 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区金河镇民心村一组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：103°9′43.612″；北纬：29°16′49.872″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金口河区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2209-511113-07-02-453973】JXQB-0029号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 19.0 |
| 环保投资占比（%） | 19.0 | 施工工期 | 3月 |
| 是否开工建设 | £否 是： 乐山市金口河生态环境局已下发《环境行政处罚立案决定书》（乐金环监 立字[2022]08号）、乐山市生态环境局下发了《乐山市生态环境局责令改正违法行为决定书》（乐金环责改字[2022]08号），建设单位已于2023年1月16日缴纳罚款 | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置如下： 表1-1 本项目专项评价设置一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及前述污染物质; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及废水; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的易燃易爆物质未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目的建设从大气、地表水、环境风险、生态、海洋五个方面均不需要设置专项评价。 因此，本项目不涉及设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其中“C3099 其他非金属矿物制品制造”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号），结合项目设计资料，本项目不属于其中鼓励类、限制类以及淘汰类建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目属于允许类建设项目。 2022年11月4日，建设单位于金口河区经济和信息化局为本项目备案，取得了《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【2209-511113-07-02-453973】JXQB-0029号。 二、用地符合性分析 本项目属于技改项目，在原有项目的基础上安装本项目的生产设备进行生产，项目用地仍在原有项目矿区范围内，本项目不新增用地面积。建设单位已于2020年延续了《采矿许可证》，有效期至2024年8月27日。 因此，本项目用地规划。 三、选址合理性分析 本项目位于乐山市金口河区金河镇民新村一组，利用现有工业广场进行建设、生产，项目主要进行石灰石的破碎筛分。项目不新增占地面积，不新增职工，项目水、电均依托现有项目提供，项目厂界南侧紧邻峨富路，交通便利。 项目评价范围内环境保护目标主要为当地农户，本项目通过采用湿法破碎、筛分，同时封闭厂房，在厂房四周安装喷雾设置，在堆场、装卸料等易产尘的环节采用喷雾、洒水的除尘措施，经上述措施，本项目产生的废气可达到相关排放限值要求，对周围环境保护目标影响较小；本项目产生的废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，项目无废水外排，对周围环境影响较小；项目在全封闭厂房内进行生产，同时选用低噪、先进的生产设备，通过基础减震、厂房隔声、距离衰减等减少本项目噪声对周围环境的影响；项目产生的固废主要为机械检修产生的废机油、废机油桶等，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，不会造成二次污染，对周围影响较小。 根据现场踏勘，项目评价区域不涉及自然保护区、集中式生活饮用水水源地，也无珍稀、濒危野生动植物，项目所在区域环境敏感程度较低，无重大环境制约因素。 综上所述，评价认为本项目选址合理。 四、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于四川省乐山市金口河区金河镇民心村一组，根据乐山市生态红线划分资料，本项目所在区域不涉及乐山市生态保护红线（本项目与乐山市生态保护红线位置关系见附图）。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 项目区域范围环境质量底线为：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 项目建成后产生的大气污染物为颗粒物，在采取相应的治理措施后，对周围大气环境影响较小；项目运营期无废水产生，不废水外排，对周围水环境影响较小；项目使用先进低噪的生产设备，同时进行基础减震、厂房隔声、严格生产时间等措施减小项目运营期对周围声环境的影响，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，因此，项目运营期对周围声环境营销较小。 综上，本项目建成运营后，产生的污染物均有相应的治理措施，不会降低项目所在区域的环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目属于技术改造，不改变现有项目产能，不新增员工，不新增占地，仅在现有项目的基础上新增部分生产设备，项目运营期间主要使用的能源为电、水，通过使用先进低耗能的设备可以减少能源的浪费。 因此，本项目的建设符合资源利用上线。 4、本项目于生态环境准入清单符合性分析 Ⅰ、管控类型及相关要求 根据查询四川政务服务网中的“四川省‘三线一单’数据分析系统”可知，本项目建设地址所在管控单元为金口河区要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51111320003，项目于管控单元相对位置如下图所示（图中▼表示项目位置）： 图1-1 项目与管控单元相对位置示意图 四川省总体准入要求： 1、优先保护单元： 生态保护红线区参照主体功能区中禁止开发区进行管控，一般生态空间参照主体功能区的限制开发区管控，不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。 2、重点管控单元： 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 3、一般管控单元： 在布局方面，对一般管控单元中的限制开发区域（农产品主产区）限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，对农用地优先保护区严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等，原则上不增加产能。此外，对其中的要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。 成都平原经济区总体准入要求： 1、针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构，实施最严格的环境准入要求； 2、加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化； 3、对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医疗等产业提出最严格的环境准入门槛； 4、岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准； 5、优化涉危产业布局，严控环境风险，保障人居安全。 乐山总体准入要求： （1）对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求； （2）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园去和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区； （3）按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高耗能企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能； （4）严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度爽控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求； （5）引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 乐山市普适性准入清单（要素重点管控单元）： 1、空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要稚柳岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源；禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动；全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的近采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求： （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放直降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理；严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特俗保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准；除生态环境保护相协调且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严格新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上人民政府水行政主管部门的许可；严格控制采砂区域内采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求： （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场；岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 2、污染物排放管控 允许排放量要求： （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造： （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求；全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放；持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求： （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限制； （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%；到2022年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理； （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氨磷流失； （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求； （5）屠宰项目如需要接入市政污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接收所在地的城镇排水主管部门的监督管理； （6）到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖； （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治；扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业； （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路引动机械排气污染防治办法》；加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为； （9）严格控制道路粉尘；国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次；强化城郊结合部扬尘污染管控；重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理；熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防治腌制品熏制污染大气环境。 3、环境风险防控 其他环境风险防控要求： （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严格将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作废料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业；严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 4、资源开发利用效率要求 水资源利用总量要求： （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平；发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 能源利用总量及效率要求： （1）禁止焚烧秸秆、大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用； （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用； （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求： （1）能源结构以天然气和电为主；保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 Ⅱ、生态环境准入清单分析 经查询四川政务服务网“三线一单”符合性，本项目生态环境准入清单分析如下： 表1-2 本项目所在区域涉及的管控单元信息 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51111320003; 金口河区要素重点管控单元; 乐山市; 金口河区; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5111133210019; 大渡河金口河区宜坪控制单元; 乐山市; 金口河区; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5111132320001; 乐山市金口河区大气环境布局敏感重点管控区; 乐山市; 金口河区; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. 表1-3 生态环境准入清单分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性分析. ZH51111320003; 金口河区要素重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 限制开发建设活动的要求 1、严控新建以大气污染为主的企业； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元。; 本项目位于乐山市金口河区金河镇民新村一组，属于技改项目，项目主要利用现有工程的工业广场进行本项目设备的安装及生产，不新增占地面积，不新增劳动定员。项目采用湿法破碎筛分工艺，同时将生产线设置在全封闭车间内，并在车间四周安装喷雾除尘设施。项目施工期废气主要为无组织排放的颗粒物，经过相应的除尘设施治理后，本项目无组织颗粒物能达到相关排放限值要求；项目产生的生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，本项目运营期无废水外排；本项目采用先进低噪设备，同时进行基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施减少项目运营期噪声对周围环境的影响；项目运营期固废可以妥善处理，不会造成二次污染。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。; 符合. 环境风险防控; 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求； 2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 能源利用效率要求 1、禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； 2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。; 符合. YS5111133210019; 大渡河金口河区宜坪控制单元; 空间布局约束; /; /. 污染物排放管控; 农业面源水污染控制措施要求 合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率。; 符合. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. YS5111132320001; 乐山市金口河区大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 其他大气污染物排放管控要求 禁止新建高污染项目，新上涉及大气污染物排放的项目必须采用国际领先、国内一流的清洁生产技术。把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减量替代。提高挥发性有机物污染企业环境准入门槛。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、建设中使用国际领先、国内一流的清洁生产和密闭化工艺。; 符合. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 根据上表分析，本项目的建设满足生态环境准入清单。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 五、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析如下： 表1-4 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表 序号; 章节名称; 主要内容; 项目实际情况; 符合性分析. 1; 第二章 规划与管控 第二十六条; 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源局、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于大渡河北侧500m处，项目为技改项目，属于非金属矿物制品制造业，本项目不属于化工、化工园区、尾矿库项目。; 符合. 2; 第二章 水污染防治 第四十九条; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体污染物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目运营期固废可以得到妥善处置，不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、堆放、弃置、填埋、处理固废。; 符合. 3; 第五章 生态环境修复 第五十五条; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目距离大渡河约500m，不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 根据上表分析，本项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。 六、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于印发<长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）>的通知》（长江办[2022]7号），本项目与其符合性分析如下： 表1-5 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 内容; 本项目; 符合性分析. 1; 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线; 本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 2; 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离大渡河约500m，项目属于技改项目，项目为非金属制品制造类项目，本项目不属于化工、化工园区、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等项目。; 符合. 根据上表分析，本项目的建设与《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》要求符合。 七、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与其符合性分析见下表： 表1-6 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 章节; 条例内容; 本项目情况; 符合性分析. 第二章 管控内容; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总图规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道治理、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及违法利用、占用河湖岸线。; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离大渡河约500m，项目属于非金属制品制造类项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等项目; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类、鼓励类、限制类项目，属于允许类项目，项目使用的生产设备不属于淘汰落后的设备。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目为技改项目，项目不属于高能耗、高排放类项目。; 符合. 根据上表分析，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办[2022]17号）的相关条例要求。 八、与《大气污染防治治理行动计划》符合性分析 本项目为技改项目，主要在现有项目的基础上新增破碎筛分设备，位于乐山市金口河区金河镇1组，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），本项目不属于高污染、高耗能、自愿性行业，项目建设符合现行产业政策；项目运营期不涉及锅炉使用，不涉及喷漆、沾胶等工艺，项目运营过程中主要的大气污染物为颗粒物，经过封闭厂房、厂房内喷淋等措施减少颗粒物的排放，项目运营期废气对周围环境影响较小。 因此，本项目的建设符合《大气污染防治行动计划》的要求。 九、与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》的符合性分析 根据《关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（乐府发[2019]4号），结合本项目建设情况，本项目与其符合性分析如下： 表1-7 本项目与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析 文件名称; 内容摘要; 本项目情况; 符合性分析. 乐山市打赢蓝天保卫站实施方案; 推进工业污染源全面达标排放。严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。全面实行工业污染源清单制管理，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业一律依法停产整治，对问题严重、经整治仍无法达标的企业依法责令关闭。公布未达标工业污染源名单，对重大问题实施挂牌督办，跟踪整改销号。加强环境监管，督促企业加强污染防治设施维护管理，确保设施稳定正常运行，定期更新更换除尘袋、脱硝催化剂等，确保稳定达到相应排放标准要求。依法查处稀释排放、偷排、违反排污许可管理规定排放等行为。; 本项目属于非金属制品制造类项目，不属于前述高能耗、高排放类项目。; 符合. 强化堆场扬尘管控。严格堆场规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采用封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。; 本项目设置于全封闭生产厂房内，堆场定期洒水除尘。; 符合. 乐山市打赢碧水保卫战实施方案; 推进小流域污染治理。加强泥溪河、磨池河、金牛河、马村河等不达标小流域污染治理，按照总体目标分年度下达各不达标断面污染物浓度下降目标任务；采取有力措施推进治理，确保到2020年全面完成“十三五”水质改善目标任务。巩固峨眉河、临江河、沫溪河、沐溪河等小流域治理成果，确保已达标断面稳定达标并进一步改善。; 本项目运营期生产废水循环利用，不外排，项目运营期无废水外排。; 符合. 加强河道岸线保护。加强市管十五条河流及主要支流河道岸线保护。严格查处违法占用或滥用河道、非法违规采砂及乱堆乱弃、损坏水工程和水域岸线的行为。加强沿江森林保护，打造十五条河流基干防护林带和林水相依风光带，建设长江中上游重点流域生态廊道。到2020年，全市河流绿化2115km，绿化渠系长度160km，营造环湖库绿化带36km。; 本项目距离大渡河约500m，项目不涉及违法占用或滥用河道、非法违规采砂及轮对乱弃、损坏水工程和水域岸线的行为。; 符合. 根据上表分析，本项目的建设符合《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》、《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》的要求。 十、与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》符合性分析 本项目与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析见下表： 表1-8 本项目与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》符合性分析一览表 文件名称; 方案名称; 主要内容; 本项目实际情况; 符合性分析. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》; 四川省打赢蓝天保卫战实施方案; 推进工业污染源全面达标排放。全面实行工业污染源清单制管理，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业一律依法停产整治，对问题严重、经整治仍无法达标的企业依法责令关闭。公布未达标工业污染源名单，对重大问题实施挂牌督办，跟踪整改销号。推动钢铁行业超低排放改造。重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染排放。; 本项目属于非金属制品制造类项目，不属于前述高能耗、高排放类项目。项目运营期在全封闭生产车间内进行生产，采用湿法破碎筛分工艺，同时在车间四周安装喷雾除尘设施，对于堆场等易产尘点定期洒水降尘等，保证项目运营期废气能达标排放。; 符合. 四川省打赢碧水保卫战实施方案; 加强水资源节约。在岷江、沱江、嘉陵江等流域，实行重点扶持，落实国家节水行动，推进节水型社会建设。推广节水灌溉，建立节水型农业。抓好工业节水，提高水重复利用率。在水资源合理配置的前提下，以供定需控制用水量增长，合理调整流域内生产及工况企业的布局。积极推进成都、自贡、遂宁、内江、资阳市等缺水城市再生水利用设施建设，促进节水减排。; 本项目运营期生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序，提高项目水资源利用能力，项目运营期无废水外排。; 符合. 四川省打赢碧水保卫战实施方案 四川省打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案; 开展产业政策整治。经济和信息化部门会同相关部门按照产业结构调整指导目录和当地产业布局规划，排查并提出不符合产业政策、不符合产业布局规划的“散乱污”企业清单，依法依规淘汰落后产能。督促有关政府和部门采取断电断水、拆除动力装置、封存主体设备等措施淘汰相关主体设备（生产线），使相应产能不再恢复生产。强化节能监察工作，查处能耗超标的企业。 开展违法用地整治。自然资源部门排查并提出不符合土地利用规划、违法用地的“散乱污”企业清单，对违法用地的行为进行查处。 开展环境污染整治。生态环境部门对排污单位开展环评审批、排污许可专项清理，提出应办而未办理环保手续、不能达到环保标准的违法违规生产企业清单。指导整改提升类企业完善环保相关手续、开展环保提标改造。加大执法力度，严厉打击未批先建、无证排污、无环保设施或设施不完善、超标排放等环境违法行为。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类和禁止类项目，因此本项目属于允许类项目。 本项目不新增占地面积，仅在现有矿山项目的工业广场进行本项目设备的安装及生产，且建设单位已于2020年更新了《采矿许可证》，项目用地合法。 本项目属于未批先建项目，项目主管部门已责令建设单位停运整改，建设单位目前已缴纳罚款且本项目目前已处于停止生产状态，待项目环评过审，取得排污许可证，同时通过了竣工环保验收后方能继续生产。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的要求。 十一、与《乐山市扬尘污染防治条例》符合性分析 根据乐山市扬尘污染防治条列，本项目与其符合性分析见下表： 表1-9 本项目与《乐山市扬程污染防治条例》符合性分析一览表 序号; 内容摘要; 本项目情况; 符合性分析. 1; 第十七条砂石、陶瓷、水泥生产和混凝土、砂浆搅拌等易产生扬尘的工业企业生产加工应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）采取集中收集处理和密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，防止生产加工和内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生扬尘污染； （二）场内运输道路进行铺装或者硬化处理，并及时清扫、洒水，保持道路整洁； （三）法律、法规规定的其他措施。; 本项目生产设备设置全封闭的生产车间中，项目采用湿法破碎工艺，且定期对堆场、厂区道路进行洒水除尘。; 符合. 2; 第十八条贮存矿石、矿渣、砂石、水泥、煤炭、建筑垃圾、石灰等易产生扬尘的物料堆放场所应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）采用密闭方式贮存；不能密闭的，设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者采取其他有效覆盖措施； （二）装卸物料采取密闭或者喷淋等防尘措施； （三）法律、法规规定的其他措施。; 本项目堆场设置于封闭车间内，定期对堆场进行洒水除尘。; 符合. 3; 第十九条运输矿石、矿渣、煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆、水泥等散装、流体物料的车辆，应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）出厂前对车身及车轮进行清理，车辆经除泥、冲洗干净后方可上路行驶，并保持车容整洁； （二）上路行驶应当采取密闭、覆盖等措施，不得泄漏遗撒和违规倾倒； （三）须经公安机关核定运输时间、运输路线的，按照核定的时间和路线行驶； （四）法律、法规规定的其他措施。; 本项目运输车辆需要经过车轮冲洗池冲洗后方能出厂，运输车辆载满货物后使用防尘布遮盖等方式减少运输过程中扬尘的产生。; 符合. 根据上表分析，建设单位在严格落实环评提出的污染防治措施后，符合《乐山市扬尘污染防治条例》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司（以下简称“公司”）成立于2007年11月，主要从事矿石开采、加工生产。2007年10月，公司通过竞拍形式取得了乐山金口河区吉星乡张口岩制灰用石灰石矿的开采权。2008年7月，公司与吉星乡人民政府企业办签订协议，承担其于1994年向乐山市金口河区农村信用合作联社用于吉星乡石灰厂建设的贷款，吉星乡石灰厂产权随之转移给公司。同年，公司投资560万元在原有石灰厂的基础上改扩建一条年产石灰8万吨的开采、加工生产线，并委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制完善了《吉鑫矿业公司8万吨/年石灰技改扩建项目环境影响报告表》，于2008年9月通过了原乐山市金口河区环保局审查，并于2010年8月进行了建设项目竣工环境保护验收，取得原乐山市金口河区环境保护局的验收意见，通过了验收。 由于公司2008年建设的石灰立窑技术相对落后、能耗与产出比较低，严重制约了公司的生产和发展，因此公司决定在原有厂区内对石灰立窑进行技术更新，淘汰落后工艺和设备，实施8万吨/年新型高效节能环保机械竖式石灰窑，并于2011年11月委托中国华西工程设计建设有限公司编制《吉鑫矿业8万吨/年新型高效节能环保竖式石灰生产线技改项目环境影响报告表》，2011年11月24日，取得了原乐山市金口河环境保护局《关于乐山市金口河区吉鑫矿业有限公司8万吨/年新型高效节能环保机械竖式石灰生产线技改项目环境影响报告表的批复》（金环建[2011]24号）。 2020年12月，公司委托四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队编制了《乐山市金口河区吉星石灰岩矿资源储量核实报告》，同时在乐山市自然资源局备案，核实资源储量为83.4万t，并于2021年1月委托四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队编制《乐山市金口河区吉鑫矿业有限公司乐山市金口河区吉星石灰岩矿矿产资源开发利用发难》，并取得《备案表》（乐自然资矿开备[2021]2号），建设规模为30万吨/年，服务期限为2.64年，未改变原有矿区面积。为加快公司发展及满足当地石灰石市场需求，公司决定扩建矿石开采量，在原有矿区内，石灰石矿开采量由原来的8万吨/年扩大至30万吨/年，其中8万吨用作公司已建石灰厂生产线原料，剩余22万吨作为产品全部外售。2021年11月，公司委托四川骏庞乐环保科技有限公司编制《乐山市金口河区吉星石灰岩矿项目环境影响报告表（生态影响类）》，并于2021年12月9日取得乐山市金口河生态环境局《关于乐山市金口河区吉星石灰岩矿环境影响报告表的批复》（金环建[2021]7号）。 2022年，公司经市场调研和实际交易经验，发现相对于石灰石原矿，经过破碎、筛分后的石灰石碎块更加符合市场需求，具有比石灰石原矿更高的市场潜力。为了提高公司的经济效益，迎合市场需求，公司于2022年11月4日在金口河区经济和信息化局为“乐山市金口河吉鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目”备案，取得了《四川省技术改造投资项目备案》，备案号：川投资备【2209-511113-07-02-453973】JXQB-0029号。由于公司在取得备案后未进行环评手续便直接进厂建设，该行为属于“未批先建”。当地生态环境主管部门在经过现场核查后，于2022年10月27日向公司下发《环境行政处罚立案决定书》（乐金环监立字[2022]08号）。2022年11月7日，乐山市生态环境主管部门向公司下发《乐山市生态环境局责令改正违法行为决定书》（乐金环责改字[2022]08号）。因此，为完善公司环保手续，避免后续环保问题，公司于2023年1月16日缴纳罚款，并于2023年×月×日委托我公司编制其环评资料，本次环评属于补评项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第二条“根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合考虑建设项目可能对环境产生的影响，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。”以及第四条“建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别”。根据名录，本项目评价类别判定如下： 表2-1 本项目环境影响评价类别判定表 建设内容; 项目类别; 环评类别; 判定结果; 备注. 报告书; 报告表; 登记表. 扩建矿区道路，改建矿石加工、筛选生产线，购置破碎机3台，振动筛3台，制砂机1台，整型机1台等矿石破碎筛选设施，设计生产能力为每年30万吨。; 二十七、非金属矿物制品 30 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /; 报告表; /. 因此，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应当编制环境影响评价报告表。 本项目评价范围：本项目为技改项目， 二、项目组成 1、工程概括 项目名称：乐山市金口河金鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目； 建设单位：乐山市金口河吉鑫矿业有限公司； 项目性质：技改； 建设地点：乐山市金口河区金河镇民心村一组； 建设内容：扩建矿区道路，改建矿石加工、筛选生产线，购置破碎机3台，振动筛3台，制砂机1台，整型机1台等矿石破碎筛选设施，设计生产能力为每年30万吨。本项目在原有矿区内实施，不新增占地面积；本项目仅针对已开采的石灰石矿的破碎筛分，不涉及改变现有项目的其他工序。 项目投资：100万元 劳动定员及生产制度：本项目职工为原有项目职工调动，本项目不新增职工；项目年工作市场300天，每日工作8小时，夜间不生产。 2、项目组成 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 项目组成; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 破碎筛分车间; 依托现有工业广场，占地面积约1611m2，设置破碎、筛分机等机械设备，设计规模为30万吨/年，其中8万吨/年用于现有项目石灰加工厂，其余22万吨/年全部外售。; 噪声、废气、废水、固废; 噪声、废水、废气; 依托现有工业广场进行建设. 露天采场; 依托现有矿山采场，矿区面积0.0277平方公里，开采深度：由1010米至930米标高，开采服务年限2.6年，采用自上而下、台阶式露天开采，设计开采规模为30万吨/年，开采矿石为建筑用石灰岩。; 噪声、废气、固废、废水、水土流失; 依托. 石灰加工厂; 依托现有8万吨/年石灰生产线; 废气、噪声、固废; 依托. 辅助工程; 厂内运输道路; 依托现有厂区内运输道路; 废气; 依托. 公用工程; 给水; 依托现有项目高位水池，占地10m2，容积40m3。; /; 依托. 排水; 雨水依托现有项目雨水收集处理设施；生活污水依托现有化粪池处理后作为农肥。; /; 依托. 供电; 依托现有配电房供电; /; 依托. 办公及生活设施; 办公生活用房; 依托现有项目办公生活用房; 废水、固废; 依托. 环保工程; 废水; 生产废水：经沉淀池沉淀后回用于生产; /; 新建. 废气; 采用湿法破碎筛分工艺，建设全封闭生产厂房，在厂房四周设置喷雾除尘系统; /; 新建. 固废; 危废：建设危废暂存间1座（占地5m2），危废暂存于危废暂存间中，定期交由资质单位处置; /; 新建. 噪声; 建设全封闭厂房，使用先进低噪生产设备，进行基础减震、厂房隔声、距离衰减的降噪措施; /; 新建. 项目依托可行性分析： 工业广场依托可行性分析：本项目生产车间依托现有项目工业广场进行建设。现有项目工业广场位于矿区南侧，占地1611m2，地面已全部硬化，主要作为现有项目产品（石灰石矿）的堆场（堆场占地面积约500m2），此外并未设置其他设备，因此现有项目工业广场大部分面积尚未利用。同时，由于本项目使用的机械设备数量较少，且目前破碎筛分工艺已经成熟，可根据工业广场布局进行设备的安装，同时将工业广场尚未利用的面积重新利用，避免土地资源浪费。因此，本项目利用现有项目工业广场是可行的。 露天采场、石灰加工厂依托可行性分析：由于本项目仅是将现有项目开采的石灰石矿进行破碎筛分，对现有项目矿山开采量及石灰生产线石灰产能并无影响，同时，经本项目破碎加工后的石灰石碎石较之于石灰石原矿，体积更小，更利于石灰的烧制以及更加具有市场潜力。因此，本项目依托现有项目露天采场、石灰加工厂是可行的。 三、产品方案 本项目产品方案如下： 表2-3 本项目产品方案一览表 产品名称; 现有项目年产量; 本项目年产量; 备注. 石灰石; 30万t/a; 30万吨/a; 其中8万吨/a用作公司现有石灰生产线原料，其余22万吨/a全部作为产品外售。. 本项目实施后，不新增产品种类，不改变产品产量。 四、主要原辅材料及能耗 本项目原辅材料及能耗使用情况见下表： 表2-4 本项目主要原辅材料及能耗一览表 名称; 本项目用量; 现有项目用量; 成分; 备注. 原辅材料; 石灰石矿; 300679.16t/a; 0; 主要成分CaCO3; 本项目石灰石矿全部由现有矿山开采项目提供，现有项目不对开采的石灰石原矿进行破碎筛分。. 能源消耗; 水; 128400m3/a; 131700m3/a; H2O; /. 电; 1202400kwh/a; 1214400kwh/a; /; /. 柴油; /; 170t/a; /; 外购. 机油; 1t; /; /; 外购. 表2-5 本项目物料平衡分析表 单位：t/a 输入; 输出. 名称; 数量; 名称; 数量. 石灰石矿; 300679.16; 产品; 300000. 粉尘; 679.16. 合计; 300679.16; 合计; 300679.16. 五、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 功率; 单位; 数量. 1; 送料机; 15kw; 台; 1. 2; 颚式破碎机; 75kw; 台; 1. 3; 反击式破碎机; 230kw; 台; 1. 4; 振动筛分机; 37kw; 台; 3. 5; 制砂机; 70kw; 台; 1. 六、项目水平衡 由于本项目不新增职工，本项目职工由现有项目职工调配，因此职工用水纳入现有工程环评进行管理。 本项目用水主要包括破碎筛分冲洗用水、厂区喷雾降尘用水。 1、破碎筛分冲洗用水 本项目在清洗加工砂石过程中，破碎、筛分均为带水作业，用于减少生产过程中的粉尘产生量。类比《株洲市云龙强力新型建材砂石筛洗加工50万吨砂石项目环境报告表》、《浏阳鼎旺环保建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表（报批稿）》等同类型项目，整个生产过程中，破碎、筛分等工程耗水量为0.425m3/t成品砂。则本项目冲洗用水量为127500m3/a（425m3/d），废水产生系数取0.8，则项目产生的冲洗废水量为102000m3/a（340m3/d）。 2、喷雾降尘用水 本项目运营期生产车间内部、堆场以及易产尘点（工序）进行喷雾、洒水降尘，用水量按照3m3/d（900m3/a）。除尘用水全部蒸发损耗，不产生地面径流，不产生废水。 表2-7 项目运营期用水量估算表 单位：m3/d 序号; 项目; 用水标准; 使用规模; 用水量; 补充水量; 废水产生量; 备注. 1; 冲洗用水; 0.425m3/t成品; 30万; 425; 85; 340; /. 2; 降尘用水; /; /; 2; 2; 0; /. 合计; 427; 87; 340; /. 项目水平衡如下图所示： 图2-1 项目水平衡示意图 七、厂区平面布置 项目厂区平面布置叫简单，项目厂区北侧主要为矿区开采单元，项目西南侧为石灰生产线，项目东南侧为生产生活区域，项目南侧为本项目生产车间。项目厂区平面布置功能区分明，厂区交通便利。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污情况 本项目为技改项目，主要在现有的工业场地内布置安装破碎筛分设备，施工期3月。施工过程主要产生废气粉尘、废水、噪声、固废等污染物。项目施工期建设内容较少，施工量较小，施工时间短，污染物产排量小，且项目目前已建设完成，根据现场调查，项目施工期产生的污染物已消失，施工期产生的污染物未对周围环境造成影响。项目施工期工艺流程及产污环节如下： 图2-2 施工期工艺流程及产排污节点示意图 1、工艺简介： （1）厂房改建 依托现有项目工业广场进行改建，建设全封闭生产车间。 （2）设备安装 厂房改建完成后，根据广场地势特点进行设备的安装及调试。 （3）竣工验收 施工完成后进行竣工验收。 2、施工期产排污环节分析 本项目施工期产排污环节如下： 废气：项目施工期废气主要包括施工扬尘、机械车辆尾气等。 废水：项目施工期废水主要包括施工废水以及施工人员生活污水。 噪声：项目施工期噪声主要源于各种机械设备产生的噪声以及车辆运输产生的交通噪声， 固废：施工期固废主要为建筑垃圾以及生活垃圾等。 二、运营期工艺流程及产排污情况 本项目运营期工艺流程较为简单，主要是将现有项目开采的石灰石矿石经破碎筛分得到本项目产品，本项目运营期工艺流程及产物节点示意图如下： 图2-3 本项目运营期生产工艺及产排节点示意图 工艺流程简介如下： （1）给料 本项目原料由现有矿山开采项目提供，矿山开采的矿石通过输送廊道输送至工业广场的原料堆场，经给料机通过输送廊道输送至破碎筛分工序。此过程主要产生废气、噪声。 （2）破碎 送料机将石灰石矿石输送至颚式破碎机进行头破，将大块的石灰石矿破碎成小块碎石，同时通过输送廊道将碎石输送至反击破碎机进行二次破碎，将碎石破碎成粒径0-7cm的碎石产品。此过程主要产生废水、废气、噪声、固废。 （3）筛分 采用振动筛分机将上述已破碎完毕的碎石进行筛选，经过三次筛分后，将其中1-2cm、2-3cm、3-7cm的碎石产品通过输送廊道分别送至相应的产品堆场。将筛分0-1cm的筛下物输送至制砂机中制成成品砂并输送至产品堆场。此过程主要产生废气、废水、噪声、固废。 （4）装车外售 项目产品产量为30万吨/年，其中8万吨/年由厂内运输装置送至现有项目石灰生产线作为其原料，剩余22万吨/年由全部外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 1、现有工程环保手续履行情况 2008年7月，公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制完善了《吉鑫矿业公司8万吨/年石灰技改扩建项目环境影响报告表》，于2008年9月通过了原乐山市金口河区环保局审查，并于2010年8月进行了建设项目竣工环境保护验收，取得原乐山市金口河区环境保护局的验收意见，通过了验收。 2011年11月，公司委托中国华西工程设计建设有限公司编制《吉鑫矿业8万吨/年新型高效节能环保竖式石灰生产线技改项目环境影响报告表》，2011年11月24日，取得了原乐山市金口河环境保护局《关于乐山市金口河区吉鑫矿业有限公司8万吨/年新型高效节能环保机械竖式石灰生产线技改项目环境影响报告表的批复》（金环建[2011]24号）。 2021年11月，公司委托四川骏庞乐环保科技有限公司编制《乐山市金口河区吉星石灰岩矿项目环境影响报告表（生态影响类）》，并于2021年12月9日取得乐山市金口河生态环境局《关于乐山市金口河区吉星石灰岩矿环境影响报告表的批复》（金环建[2021]7号）。 建设单位于2022年11月4日未本项目“乐山市金口河金鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目”备案后未经环评手续便开始建设，目前项目主体工程已建设完成。由当地环保部门出具了处罚通知，同时建设单位缴纳了相应的罚款。项目目前处于停工补评阶段。 根据现场调查，现有矿山开采项目于2021年取得环评批复后至今未开始进行开采工作，本项目经当地环保部门处罚后处于停工准状态。 排污许可：乐山市金口河吉鑫矿业有限公司于2020年9月取得《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91511113667429032M001X，有效期：2020年9月1日至2025年8月31日。 2、现有工程污染物排放情况 现有项目包括现有矿山开采项目、现有石灰生产线项目以及本项目已建主体工程，现有工程污染物排放分析如下表： 表2-8 现有工程污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量（固废产生量）. 废气; 有组织; SO2; 32t/a. 颗粒物; 6.95t/a. 无组织; 颗粒物; 7.952t/a. 废水; 不外排. 固废; 672t/a. 3、现有工程存在的环境问题及整改措施 （1）现有工程存在的环境问题 根据现场调查，现有工程存在的环境问题如下： 1）物料输送廊道皮带未封闭； 2）生产设备均设置在露天广场中，未进行车间封闭； 3）未设置沉淀池； 4）未设置危废暂存间； 5）未设置喷雾除尘设施； （2）拟采取的“以新带老”整改措施 1）对现有物料输送廊道皮带采取封闭措施； 2）建设全封闭生产车间，所有生产设备以及堆场等均设置于封闭厂房内，且封闭车间四周安装喷雾除尘设施； 3）在厂区内设置危废暂存间用于暂存项目产生的危险废物，并完善标识标牌，建立危险废物管理台帐，同时与有资质的第三方单位签订危废处置协议，定期转运本项目产生的危险废物； 4）在厂区内设置沉淀池，用以处置本项目产生的生产废水，生产废水经沉淀处理后回用于生产工序，废水不得外排。 5）建立并完善环境管理制度，开展自行监测，制定环境风险应急预案。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离进的有效数据，包括近三年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目所在区域常规污染物数据引用乐山市生态环境局发布的《2022年乐山市生态环境质量公报》中的数据进行评价。 根据《2022年乐山市生态环境质量公报》，乐山市11个县（市、区）环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物浓度分别为7μg/m3、21μg/m3、141μg/m3、1.2 mg/m3、53μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气二级标准，其中臭氧同比上升了17%，一样花坛同比上升1.5%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别同比下降了16.3%、9.3%、3.6%和1.7%。 表3-1 区域环境空气质量现状 污染物; 指标; 现状浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.14; 达标. 一氧化碳; 24小时平均第95百分位数浓度均值; 1200; 4000; 30; 达标. 臭氧; 臭氧日最大8小时滑动平均浓度; 141; 160; 88.13; 达标. 网址：http://ssthjj.leshan.gov.cn/shbj/hjzlgb/202307/489b6ebc071a4425be428006425334ea.shtml. 因此，根据上表及上述分析，本项目所在区域常规大气污染物均达到国家环境空气质量二级标准。 2、特征污染物（TSP） 根据本项目产污特征，确定本项目特征污染物为：TSP。 为了了解本项目所在区域TSP污染程度，建设单位委托四川锡水金山环保科技有限公司于2023年11月9日-2023年11月11日对项目下风向TSP现状进行监测，监测内容如下： 监测项目：总悬浮颗粒物（日均值）； 监测点位：项目厂界外西南侧监测点位1#； 监测频次：每日1次，连续3天； 环境控制监测结果见下表： 表3-2 项目环境空气检测结果表 采样日期; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2023.11.9; 1#项目地西南侧; 总悬浮颗粒物（日均值）; μg/m3; 115; 300. 2023.11.10; 110. 2023.11.11; 106. 根据上表，检测期间，项目环境空气检测中，总悬浮颗粒物（TSP）检测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准限值要求。 综上所述，项目评价范围内空气环境质量现状良好。 二、地表水环境质量现状 根据调查，本项目周围地表水为大渡河，位于本项目南侧约500m处。根据乐山市生态环境局发布《乐山市地表水水质质量月报（2023年5月）》，大渡河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 表3-3 大渡河2023年5月地表水水质评价结果表 河流名称; 断面名称; 考核级别; 实测级别; 是否达标; 主要污染物. 大渡河; 李码头; 国考; Ⅱ; 是; /. 大渡河安谷电站大坝; 省考; Ⅱ; 是; /. 大渡河宜坪; 省考; Ⅱ; 是; /. 大渡河芝麻凼; 省考; Ⅱ; 是; /. 数据来源：https://ssthjj.leshan.gov.cn/shbj/szzlyb/202307/05755da3e09a4cfe976506e0cf70ee0d.shtml. 根据上表可知，大渡河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。因此，本项目所在区域范围地表水环境质量良好。 三、声环境质量 本项目为技改项目，为了解现有项目声环境现状，建设单位委托×××于2023年11月9日对现有项目厂界四周的声环境质量进行现场监测。监测内容如下： 监测项目：等效连续A声级； 监测点位：项目厂界东侧外1m，厂界南侧外1m，厂界西侧外1m，厂界北侧外1m，总计共4个噪声监测点位； 监测频次：取样1天，昼夜各1次。 声环境监测质量结果如下表： 表3-4 项目厂界四周声环境质量现状一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果; 标准限值. 1#项目地西侧外; 11月9日; 10：16-10：26（昼）; 54; 昼间≤60 夜间≤50. 22：07-22：17（夜）; 44. 2#项目地北侧外; 10：37-10：47（昼）; 54. 22：25-22：35（夜）; 46. 3#项目地东侧外; 10：57-11：07（昼）; 57. 22：41-22：51（夜）; 42. 4#项目地南侧外; 11：16-11：26（昼）; 54. 22：58-23：08（夜）; 44. 根据上表，噪声检测中，个点位昼夜碱噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值要求。因此，本想评价范围内声环境质量现状良好。 四、生态环境质量 本项目位于四川省乐山市金口河区金河镇民心一组，项目为技改项目，项目在现有项目的基础上进行建设，不新增用地。本项目所在区域为人类活动频繁区域，周围动植物为常见动植物。根据现场踏勘和查阅资料，本项目评价范围内无国家重点珍稀保护动植物的分布，不涉及各级保护区，自然保护区、无重点保护的历史文化古迹和文物保护等单位。因此，本项目评价范围内生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境保护目标：项目500m范围内大气环境敏感点（自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人口较集中的区域等）。本项目区域范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等。项目区域空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限制要求。 地表水环境保护目标：包括饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区。本项目评价范围不涉及上述地表水环境保护目标，项目周边最近水体为大渡河，位于本项目侧约500m，其水环境质量应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限制要求。 地下水环境保护目标：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式引用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 声环境保护目标：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 生态环境保护目标：本项目所在区域人类活动频繁，区域内动植物均为常见动植物，无国家重点珍稀保护动植物分布，不涉及各级保护区、自然保护区等。 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标为周围的农村住户，环境敏感目标分布情况如下： 本项目厂界北侧107-344m分布有燕窝住户约53户（约159人），厂界南侧分布有下王村住户约21户（约63人），厂界东侧306-746m分布有小火夹住户约27户（约81人），厂界南侧紧邻峨富路，大渡河位于本项目南侧，离本项目最近距离500m。 本项目周围环境敏感目标如下： 表3-5 本项目环境目标一览表 环境要素; 主要保护目标; 方位; 距离（m）; 人数/规模; 保护目标内容. 环境空气; 燕窝住户; 北侧; 107-344; 约53户，159人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 下王村住户; 南侧; 252-373; 约21户，69人. 小火夹住户; 东侧; 306-746; 约27户，81人. 声环境; /. 地表水环境; 大渡河; 南侧; 500m; /; 项目的建设不对其水质造成影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 施工期本项目大气污染物排放标准执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中排放限值要求，标准限值如下： 表3-6 四川省施工场地扬尘排放限值 单位：mg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 乐山市; 拆除工程/土方开放/土方回填; 0.6; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 0.25. 运营期大气污染物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，标准限值如下： 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 有组织排放限制; 无组织排放限值. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，标准限值见下表： 表3-8 施工期噪声标准值等效声级 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见下表： 表3-9 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 本项目一般固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 无。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期废气 1、施工扬尘 项目施工期较为简单，主要是利用现有工业广场进行设备的安装，施工期间大气污染物来自设备安装、运输车辆来往等产生的粉尘、扬尘。 施工期间产生的粉尘、扬尘均为无组织排放，且排放量不易确定。主要通过加强管理进行控制，减少扬尘、粉尘的产生量和排放量。为了最大程度的减少扬尘的产排，评价要求建设单位在建设过程中应做好以下扬尘治理措施： （1）施工场地围挡、封闭，建设过程中设置喷淋装置，减少扬尘的产生； （2）运输材料的车辆禁止超载并严格限制车速，减少扬尘的产生以及排放； （3）设备安装过程中应严格做好防尘措施，包括围挡措施、喷雾设施等，尽量减少设备安装过程中粉尘的排放； （4）施工期定时对厂房内、厂区道路进行清扫、洒水等。 2、施工期机械尾气 项目施工期机械运作会产生少量尾气，主要是来往车辆产生。其主要污染物为未完全燃烧的烃类以及一氧化碳、氮氧化物等，其排放特点是产量小、间歇分散式排放，其排放量于车辆运行状态、车辆使用的油品质量相关。为减少施工期机械尾气对周围环境的影响，评价要求建设单位应选用优质燃油，定期对运输车辆进行检修，保持运输车辆良好的运行状态，减少污染物的产生。 二、施工期废水 项目施工期废水主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为冲洗废水，该废水含有一定量的泥沙，环评要求建设单位施工期应设置1座简易沉淀池用于沉淀施工废水，施工废水经沉淀后循环使用，不外排。 （2）施工人员生活污水 项目施工期人员均不在施工场地食宿，项目施工期不设置施工营地。施工期高峰时段施工人员按照6人计算，施工人员生活用水量按照50L/人d计，则施工期生活用水量为0.3m3/d，污水产生系数按0.9算，施工期间生活污水产生量为0.27m3/d。生活污水经收集预处理后用作农肥。 三、施工期噪声 项目施工建设过程中，主要噪声源为设备安装产生的噪声以及运输车辆来往产生的交通噪声，产生的噪声源强一般在75~100dB（A）。由于设备安装和车辆运输是间歇运行的，因此其产生的噪声具有间歇性和短暂性。 为减少项目施工期噪声对周围环境的影响，环境要求建设单位应做好： （1）加强施工队伍的管理，禁止高声喧哗，避免不必要的噪声产生； （2）合理统筹施工安排和施工进度； （3）建设单位严格规范施工作业制度与作业时间段，采用低噪机具，并定时对施工机具进行维护，减少噪声的产生； （4）在未取得夜间施工许可的情况，禁止夜间施工。 由于项目施工期短，加强施工管理后，施工噪声对周围环境的影响可控制至最低程度，影响随着施工期的结束而结束，施工期完成后便不会对区域内声环境质量噪声影响。 四、施工期固废 项目施工期产生固体废物主要包括安装设备产生的废包装袋以及施工人员产生的生活垃圾。 1、废包装袋 由于项目仅涉及安装设备，因此会产生少量的废包装袋。项目施工期产生的废包装袋经收集后外售给废品回收公司处理。 2、生活垃圾 施工人员在施工过程中会产生一定的生活垃圾，施工人员6人，每人每天产生的生活垃圾按照0.5kg计算，则施工期职工生活垃圾的产生量为3.0kg。厂区内设置垃圾桶，生活垃圾经收集后，由当地环卫部门统一清运处置。 表4-1 施工期环保措施汇总表 序号; 类别; 治理措施; 预期治理效果. 1; 废气; 施工扬尘; 洒水降尘、围挡作业、堆场加盖防尘网; 达标排放. 机械尾气; 选用优质燃料、定期对车辆进行检修. 2; 废水; 施工废水; 沉淀池沉淀后循环使用; 不外排. 生活污水; 依托现有化粪池预处理后作为农肥. 3; 噪声; 施工噪声; 加强施工管理、夜间禁止施工、定期对机械设备进行检修; 达标排放. 4; 固废; 施工垃圾; 废包装袋外售; 不外排. 生活垃圾; 收集袋装，交由当地环卫部门处置. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气污染物排放及治理措施 现有项目主要生产工艺为将矿山开采得到的石灰石矿输送至工业广场堆场进行堆存，其中8万吨/年的石灰石矿用作现有项目石灰生产线项目原料，剩余22万吨/年的石灰石矿全部外售。本次技改主要在工业广场将石灰石矿破碎筛分成石灰石碎石，现有工程其余工序均不发生变化。 因此，本项目运营期主要废气为为装卸粉尘、堆场扬尘、破碎与筛分粉尘。 1）装卸扬尘 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行估算，公式如下： Q=（0.03u1.6×H1.23×e-0.28w）/t 式中：Q：物料装车时机械落差起尘量，kg/s； U：平均风速，m/s；封闭厂房取0.5m/s； H：物料落差，m；取1.5m； W：物料含水率，%；取5%； t：物料装车所用时间，t/s。 经计算，本项目装卸扬尘产生量为1.16t/a，环评要求建设单位在进行装卸时采用喷雾洒水等措施进行除尘，且项目装卸均在封闭厂房内进行，扬尘综合处理效率95%，则本项目装卸扬尘排放量为0.058t/a（0.025kg/h）。 2）产品堆场扬尘 本项目产品暂存于产品堆场中，由于项目采用湿法工艺，且项目堆场设置于全封闭车间内，车间四周安装有喷雾除尘设施，并且项目会定时对堆场进行洒水降尘。因此本项目堆场扬尘产量极少，对周围环境影响较小。 3）破碎、筛分粉尘 本项目石灰石原矿在破碎、筛分过程中会产生粉尘，根据《3066其他非金属矿物制品制造行业系数手册》，石灰石破碎工序产污系数为1.13kg/t-产品，筛分工序产污系数为1.13kg/t-产品，本项目年产30万吨石灰石碎石，则项目破碎粉尘产生量为339t/a，筛分粉尘产生量为339t/a。 建设单位采用湿法作业方法对原料进行加工，环评要求：建设单位应建设全封闭生产车间，本项目生产设备、堆场等全部设置于封闭生产车间内部，并在项目破碎、筛分工序全过程采取湿法生产。类比《浏阳市天安环保建材有限公司年产60万吨机制砂石建设项目》、《浏阳鼎旺环保建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表（报批稿）》等多个项目，在封闭车间下，湿法工艺加上车间内自然沉降，粉尘的去处率可达99%。同时，为减少本项目破碎筛分粉尘对周围环境的影响，建设单位应在封闭车间四周安装喷雾除尘设备，进一步减少本项目向外环境排放的无组织粉尘，喷雾除尘效率按85%计算，则本项目经治理后破碎筛分粉尘排放量为1.017t/a（0.424kg/h）。 表4-2 本项目运营期废气产生、处理和排放情况 产污环节; 主要污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放情况. 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 装卸扬尘; 颗粒物; 1.16; 生产车间全封闭，车间四周安装喷雾除尘设施，物料装卸时采用洒水、喷雾等除尘措施; 0.025; 0.058. 堆场扬尘; 极少; 堆场设置于全封闭车间内，定时对堆场洒水、喷雾除尘; /; 极少. 破碎筛分扬尘; 678; 采用湿法破碎筛分工艺，建设全封闭生产车间，且车间四周安装喷雾除尘设施; 0.424; 1.017. 二、运营期废水产排情况及治理措施 本项目属于技改项目，项目利用现有项目工业广场进行设备的安装及生产，不新增占地面，不新增劳动定员，因此本项目雨水、生活污水均纳入现有项目环评管理，本项目不在进行叙述，同时由于现有项目已设置了车轮冲洗池，本项目实施后不改变现有项目的产品产量，实际运输车辆进出厂辆次不发生变化，因此车轮冲洗废水纳入现有项目环评管理。 根据本项目用水特点，本项目运营期废水主要为湿法破碎筛分产生的冲洗废水。 （1）冲洗废水 本项目在清洗加工砂石过程中，破碎、筛分均为带水作业，用于减少生产过程中的粉尘产生量。类比《株洲市云龙强力新型建材砂石筛洗加工50万吨砂石项目环境报告表》、《浏阳鼎旺环保建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表（报批稿）》等同类型项目，整个生产过程中，破碎、筛分等工程耗水量为0.425m3/t成品砂。则本项目冲洗用水量为127500m3/a（425m3/d），废水产生系数取0.8，则项目产生的冲洗废水量为102000m3/a（340m3/d）。 环评要求，建设项目应建设一座容积为400m3的沉淀池，项目产生的冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于本项目生产工序，不外排。 表4-3 本项目运营期废水产排情况一览表 名称; 主要污染物; 产量; 治理措施; 最终去向. 冲洗废水; SS; 102000m3/a; 经沉淀池沉淀后回用于本项目生产工序; 厂区内部循环使用，不外排. 三、运营期噪声源强及治理措施 本项目噪声主要为设备噪声，主要有破碎机、筛分机等。 本项目运营期噪声调查清单及降噪措施见下表： 表4-4 工业企业运营期噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 1; 生产车间; 颚破; /; 75-85; 选用低噪设备，合理安排车间布局，基础减震，厂房隔音，加强设备维护等; 北：5; 63.0; 昼间; 5; 58.0. 南：22; 50.2; 45.2. 西：40; 45.0; 40.0. 东：7; 60.1; 55.1. 反击破; 80-90; 北：4; 70.0; 65.0. 南：15; 58.5; 53.5. 西：18; 56.9; 51.9. 东：28; 53.1; 48.1. 筛分机; 75-85; 北：8; 58.9; 53.9. 南：16; 52.9; 47.9. 西：40; 45.0; 40.0. 东：6; 61.4; 56.4. 筛分机; 75-85; 北：6; 61.4; 56.4. 南：14; 54.1; 49.1. 西：31; 47.2; 42.2. 东：17; 52.4; 47.4. 筛分机; 75-85; 北：13; 54.7; 49.7. 南：11; 56.2; 51.2. 西：40; 45.0; 40.0. 东：3; 67.5; 62.5. 制砂机; 75-85; 北：16; 52.9; 47.9. 南：8; 58.9; 53.9. 西：38; 45.4; 40.4. 东：4; 65.0; 60.0. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ-2021），本项目噪声预测采用其附录B典型行业噪声预测模型中“工业噪声预测计算模型”进行预测 （1）声源描述 本项目生产设备均布设在全封闭的生产车间内，在车间内，噪声的传播仅受到水泥地面等物体的阻碍，因此可以将其传播声场近似看做扩散声场。在车间外，噪声的传播受到地面、地形以及墙壁的阻挡，因此可以看做半自由声场。因此，本次环评将本项目噪声源看做点声源，车间内噪声传播看做扩散声场，车间外噪声传播看做半自由声场进行声环境影响预测。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 方法一：按如下公式进行计算 Lp2 = Lp1 —（TL+6） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 方法二：也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按照下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似扩散声场时，按下式计算出室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi + 6） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i被倍频带的隔声量，dB。 然后按照下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按照下式计算出预测点A声级： 式中： LA（r）—距点声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）=LAW - 20lgr - 8 式中： LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LAW—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 如下式计算： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 如下式计算： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 由于本项目运营期仅在白天生产加工，夜间不生产，也不进行物料运输，因此本次预测仅预测昼间情况。 根据上述模型，本项目厂界噪声达标性分析如下： 表4-5 厂界噪声达标分析表 单位：dB（A） 厂界方向; 预测值; 标准值; 达标分析. 东; 57.0; 昼间：60; 达标. 南; 56.2; 达标. 西; 54.0; 达标. 北; 54.2; 达标. 注：由于本项目目前处于停运状态，因此本次环评项目厂界噪声现状值作为本次噪声背景值进行计算。. 根据上表分析，本项目运营期在做好噪声防治措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 四、固体废弃物产生情况及治理措施 本项目运营期固体废物主要有沉淀池沉渣、废机油/废机油桶。 1、沉淀池沉渣 产生情况：本项目采用湿法破碎筛分工艺，破碎筛分粉尘经过冲洗后进入沉淀池形成沉渣，沉渣产量约为672t/a。 治理措施：沉淀池沉渣经压滤机压滤形成滤饼后外售。 2、危险废物 （1）废机油 产生情况：项目运营期会定期对生产设备进行检修，保证生产设备的性能。因此，在检修过程中会产生少量的废机油，产量0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于其中“车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等润滑油”，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08。 治理措施：于生产车间建设1做占地面积5m2的危废暂存间，废机油经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （2）废机油桶 产生情况：本项目废机油桶产量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油桶属于其中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。 治理措施：于生产车间建设1做占地面积5m2的危废暂存间，废机油经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 环评要求危险废物应采取以下治理措施： 针对危险废物，环评要求建设单位在生产车间内设置 1 间危废暂存间，占地约5m2，废润滑油收集后暂存于危废暂存间中，定期交由资质单位处理。危废暂存间应采取有效的隔离、防渗措施，采用专用容器收集，严禁随意堆放。危废暂存间设置及危废转运过程中，需严格按照下列要求进行： ①危废暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求，设防渗层，采取防渗混凝土+2mm 厚 HDPE 防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗系数 K≤1×10-10cm/s，并严格做好防雨、防腐、防风、防晒、防漏措施，防止造成地下水污染。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，装载容器的材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），且必须完好无损，定期对包装容器进行检查。 ③危险废物的收集必须严格按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾中。 ④危废暂存场所需设置标示牌。各废物贮存需按照国家相关要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识牌。 ⑤危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具有处理资质的单位接收，建立转运联单和台账。 ⑥厂内必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。 五、地下水、土壤 本项目为技改项目，未新增占地面积，仅利用现有项目工业广场进行设备安装，现有工业广场地面已进行硬化防渗等措施。环评要求，项目厂内危废暂存间需进行重点防渗，其余地面进行硬化防渗处理。 六、生态环境 本项目位于乐山市金口河区金河镇民心村，属于农村系统，本项目利用现有工程进行设备安装，项目未新增占地面积。项目评价区域内人类活动频繁，生物多样性程度较低，区域植被覆盖情况良好，区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单，不会对区域生态环境产生影响。 七、环境风险分析 1、风险源 本项目运营期使用现有工程产生的石灰石矿进行破碎筛分，不涉及危险有害物质，主要危险物质来源于机械设备维修后更换的废机油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界量表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目运行期所涉及的危险物质及分布情况如下： 表4-6 危险物质存储情况一览表 序号; 物质名称; CAS号; 单位; 最大储量; 临界量; 危险物质Q值; 储存方式; 储存地点. 1; 废机油; /; t; 0.1; 2500; 0.00004; 桶装; 危废暂存间. 项目Q值; 0.00004; /. 备注：Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可简单分析。. 2、环境风险分析 （1）大气环境污染物影响分析 由于环保设施出现故障，失去原有的处理效率，导致粉尘无组织排放量增多，对周围环境造成影响；由于废机油等泄漏，遇明火后，或由于厂区电路故障导致火灾爆炸，产生的有毒有害废气对周围环境和人员造成影响。 （2）地下水、土壤污染影响分析 由于废机油泄漏且未及时处理，导致其进入土壤或渗入地下水，导致污染。 3、环境风险防治措施 1）大气环境风险防范措施 （1）在日常生产中，随时对除尘喷雾装置进行检查，检查是否正常工作； （2）派专人负责定期安全检查、清理、维护除尘设施，确保其良好的工作状态，严防其失效或效率降低事故发生。 （3）生产设备、堆场等全部设置在封闭厂房中。 （4）生产过程需在全封闭的厂房中进行，且全过程均需要保持除尘系统的开启。 （5）加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现火灾事故区域进行消防演练。项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 2）土壤、地下水风险防范措施 （1）严格环评所提分区防渗要求。项目危废暂存间严格按照环评所提的重点防渗要求进行建设；其余地面全部进行硬化处理。 4、应急预案 （1）应急预案措施 为了预防突发性的自然灾害、操作失控等引发的火灾爆炸、泄露等重大事故的发生，确保企业财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，企业制定了环保事故应急救援预案。一旦发生火灾爆炸、泄露事故时，应采取如下应急救援措施： ①建立应急组织机构、建立各部门之间应急联系工作机制，保证信息畅通；制定事故类型、等级和相应的应急响应程序；配备必要的防护用品；对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序；岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估；制定区域救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 ②发现火灾或泄露事故者，应立即报告，说明事故发生地点及部位。迅速切断电源，停止明火作业。积极采取一切有效措施，尽量将火灾或泄露事故控制在最小程度及范围。 ③发生事故的单位应迅速查明火灾或泄露情况后报告生产处，并迅速启动应急控制程序，采取搬离事故现场及周边的可燃性物品等有效措施，控制事故的蔓延。停止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员，并积极组织力量进行自救。待当地消防救站到达现场后，应积极配合开展救援工作。 ④生产部值班调度在接到报警后，应迅速查明事故情况，做好事故处理及抢险抢修。 ⑤当地消防站接到报警后，应立即赶到事故现场，查明情况，采取施救、疏散人员，协助发生事故的单位迅速切断事故源，命令事故区域停止一切明火作业等相应措施。 ⑥指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度、下达相应的应急救援命令。若火灾扩散危及厂外人员安全时，应通报并迅速组织有关人员协助地方政府，疏散处于危险区的人员，指导其采取简易有效的防护措施。 ⑦生产、安全、环保管理部门到达事故现场后，根据实际情况，提出处理方案，报告指挥部后实施。 ⑧保卫部门到达现场后，应迅速在事故现场周围设岗哨，划分警戒区，严禁无关人员进入事故现场。 ⑨医院救护人员到达现场后，与消防救护队员配合，积极进行现场救治。 ⑩抢险抢修队伍到达事故现场后，根据指挥部下达的抢险指令迅速进行设备抢救，尽量减少事故危害程度及范围，以利于恢复生产，减少损失。当事故得到控制后，厂长应下令成立生产恢复领导小组和事故调查组。 （2）应急预案内容 建设单位应当加强对电器设施和污染处理设施的保养检修，采取有效措施防止突发性污染事故的发生。为满足意外着火事故能及时抢险的需要，消防系统设计严格遵守国家和各部的有关规定，采取严密措施确保安全。主要区域应采用固定灭火系统，室内外设有水消防栓、水泵、水源及相应管线，负责全厂的常规消防，各消防系统时刻处于戒备状态，一旦出现火灾事故可以自救，在自救的同时，应向当地消防队发出警报，以获得救助。项目应急预案主要内容见下表： 表4-7 本项目运营期环境风险分析 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式：交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供据测根据。. 6; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产。. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. 10; 公众教育和信息; 对临近地区开展公众教育、培训和发布信息. 4、环境风险评价结论 建设单位应按照相关规定建设和完善消防设施，加强员工的思想教育工作和安全生产意识，加强厂区管理，定期检查，消除安全隐患，以保障风险事故可控。采取上述措施后，一般可认为各种事故发生的概率很小，环境风险可接受。 八、环境管理与监测计划 环境管理是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过环境污染防治措施得以控制。环境管理的实行就是监督与评价工程项目实施过程中污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 1、环境管理 根据《建设项目环境保护计划规定》，项目施工期及运营期按“三同时”的原则配套采取相应的污染防治措施，其环保计划如下。项目应设专门的管理人员进行现场监督、检查表中各项措施的落实情况，运营期的日常环境管理主要由建设单位负责落实。 表4-8 项目运营期环保计划 时段; 项目; 主要工作内容; 负责部门; 管理部门. 运营期; 环保管理; （1）日常环保管理工作。（2）环保设施的维护; 建设单位; 当地环保主管部门. 水环境; 生产废水循环使用，不外排。. 大气环境; 对生产设备进行检修，建立巡查制度，避免生产过程中出现跑冒漏滴等情况，同时加强危废暂存间的管理，以防废机油泄漏造成污染。. 噪声; 选用低噪设备、厂房隔音、基础减振，确保噪声达标排放。. 固体废物; 确保固废去向明确，不会造成二次污染。. 2、环保机构设置 设立环境保护小组，由建设单位派1名环保负责人负责本项目的环保管理，制定年度环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有环保方面知识的人员负责厂区内环保计划的实施，进行现场监督，保证厂区内生活垃圾等及时得到清运，各类污染物等到合理处置，保证厂区机械设备正常运转、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。要求所有环保管理人员及工作人员均具有一定的环境工程及环境管理方面的知识，并定期进行培训。 3、环境监测计划的建议 项目建成投入运营后，本项目监测计划纳入现有项目。必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方有资质的监测机构对企业排污状况进行环境监测，以确定是够达到相应的排放标准。根据《排污许可范围自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及项目所在区域的环境状况和工程特点，本环评对该项目环境监测计划的建议如下： 表4-9 项目运营期监测计划建议一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界四周; 颗粒物（无组织）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 石灰生产线排气筒; SO2（有组织）; 1次/年; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）. 颗粒物（有组织）; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 厂界噪声; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 九、项目“以新带老”措施及“三本账”分析 1、项目“以新带老”措施分析 根据现场踏勘结合现有环保资料，本次环评提出如下“以新带老”措施： 1）对现有物料输送廊道皮带采取封闭措施； 2）建设全封闭生产车间，所有生产设备以及堆场等均设置于封闭厂房内，且封闭车间四周安装喷雾除尘设施； 3）在厂区内设置危废暂存间用于暂存项目产生的危险废物，并完善标识标牌，建立危险废物管理台帐，同时与有资质的第三方单位签订危废处置协议，定期转运本项目产生的危险废物； 4）在厂区内设置沉淀池，用以处置本项目产生的生产废水，生产废水经沉淀处理后回用于生产工序，废水不得外排。 5）建立并完善环境管理制度，开展自行监测，制定环境风险应急预案。 2、项目“三本账”分析 “三本账”计算：技改前排放量-“以新带老”削减量+技改项目排放量=技改完成后排放量。 表4-10 改扩建项目污染物排放量统计表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量（固废为产生量）; 本项目新增排放量（固废为产生量）; “以新带老”削减量; 本项目建成后全厂排放量（固废为产生量）; 变化量. 废气; 有组织; SO2; 32; 0; 0; 32; 0. 颗粒物; 6.95; 0; 0; 6.95; 0. 无组织; 颗粒物; 7.952; 0; 6.865; 1.087; -6.865. 废水; 项目无废水外排. 固废; 沉淀池沉渣; 672; 0; 0; 672; 0. 本项目为技改项目，仅涉及将现有矿山项目开采的石灰石矿进行破碎、筛分成不同粒径的产品，不改变现有项目的产能。现有项目有组织排放废气为石灰生产线产排，本项目不涉及对石灰生产线进行变动，因此项目有组织废气的排放量不发生变化，项目无组织废气主要为本项目产排，经治理后可削减6.865t/a颗粒物的产排，有良好的环境正效益。 十、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资估算为19.0万元，占总投资的19.0%，详见下表： 表4-11 项目环境保护措施及环保投资一览表 项目; 环保投资内容; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 无组织废气; 建设全封闭生产车间，车间四周安装喷雾除尘设施，定期对堆场等进行洒水、喷雾除尘。; 3; 封闭厂房纳入主体工程费用. 废水治理; 生产废水; 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序; 5; /. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声、 合理布局、定期对生产设备进行维护; 3; /. 固废治理; 一般固废; 沉淀池沉渣经压滤后外售; /; /. 危险废物; 危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 1.5; /. 环境管理、环境监测; 定期对废气、噪声进行监测; 1.5; /. 环境风险防治; 分区防渗：危废暂存间做重点防渗，其余地面全部硬化处理; 5; /. 合计; 19; /. 十一、竣工环境保护验收 根据国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。本项目竣工环境保护验收内容如下： 表4-12 竣工环境保护验收内容一览表 验收项目; 验收内容; 验收指标; 验收标准. 废气; 建设全封闭生产车间，本项目所有生产工序以及堆场等均设置于封闭车间内，车间四周安装喷雾除尘设施；破碎、筛分采用湿法工艺；堆场等易产尘点（工序）洒水、喷雾降尘; 按要求建设，达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产工序; 无废水外排; /. 噪声; 合理布局、生产车间封闭隔声、基础减震、定期维护生产设备等; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 沉淀池沉淀经压滤后外售；危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 分类处置，不得造成二次污染; /. 环境风险; 分区防渗，沉淀池、生产车间地面进行水泥硬化，危废暂存间进行重点防渗。; 按要求建设; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 颗粒物 | 采用湿法作业，建设全封闭生产车间，车间四周安装喷雾除尘设施，堆场等易产尘点（工序）洒水、喷雾除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经沉淀池沉淀后回用于生产工序 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | / | 厂房封闭隔声、合理布局、基础减震、定期维修生产设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣：经压滤后外售； 废机油/废机油桶：经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

一、结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，外环境较为简单，符合当地区域总体规划。建设项目污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，项目选址合理，周围无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告表提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环保角度，本项目在乐山市金口河区金河镇民心村一组进行建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油/废机油桶 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①